招标编号：XLS-XG-201102

询价招标文件

设备名称：__多通路生物反馈仪__

采购人：中国科学院心理研究所

第一章  投标邀请

中国科学院心理研究所采购多通路生物反馈仪进行国内内部招标，现请国内具备资质的供应商以密封标书的方式前来报价。

1. 招标编号：XLS-XG-201102

2. 采购方式：内部招标（询价+竞争性谈判）

3. 招标数量：详见第二章采购项目内容及要求

4. 资金性质：财政拨款

5. 投标人资质要求：

5.1具有独立承担民事责任的能力；

5.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.4具有良好的履约和售后服务能力，并配有较强的技术队伍，提供快速的售后服务；

6. 投标时间：2011年8月22日上午9时——2011年8月26日下午16时，逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

7. 评标时间:采购人另行安排。

8. 投标文件递交地点：北京市朝阳区大屯路甲4号中科院心理所北楼430。

9. 投标人对本次招标活动事项提出疑问的，请在投标截止时间1日之前, 以信函或传真的形式与中国科学院心理研究所联系。

10. 采购单位联系人

招标联系人：张永博，64850863，13693001018，zhangyb@psych.ac.cn勘察现场联系人：魏楚光，64870650，15810492780，weicg@psych.ac.cn

地  址：北京市朝阳区大屯路甲4号

邮  编：100101

中国科学院心理研究所

2011月7月

第二章 采购项目内容和要求

一、设备名称

多通路生物反馈仪。

二、技术指标

1. 用途：可精确地测量人体的皮温、脉搏、皮电、体位、呼吸、肌电和脑电等多通路信号，并将信号通过无线蓝牙实时传输到计算机，受测者可以通过专业软件实时看到自己的生理参数变化情况，并在系统程序的引导下进行反馈式调节。

2. 配置清单及技术参数：

参考型号：BIOPAC公司16导无线生理记录仪系统（BioNomadix）

| 货号 | 型号及说明 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 生理信号数据处理部分 |  |  |
| MP 150WSW | MP150 数据采集分析系统， 包括： MP150ACE 高效数据采集单元 UIM100C 通用接口模块 ACK100W 软件 AC150A 交直流变压器 CBLETH1 网线 | 2 |
| 心电 |  |  |
| BN-ECG2 | BioNomadix 2Ch EMG System 2通道心电系统 | 2 |
| BN-EL15-LEAD2 | Electro Lead 2x15cm BioNomadix 电极导连线 | 2 |
| BN-EL15-LEAD3 | Electro Lead 3x15cm BioNomadix 电极导连线 | 2 |
| 肌电 |  |  |
| BN-EMG2 | BioNomadix 2Ch EMG System 2通道肌电系统 | 2 |
| BN-EL15-LEAD2 | Electro Lead 2x15cm BioNomadix 电极导连线 | 2 |
| BN-EL15-LEAD3 | Electro Lead 3x15cm BioNomadix 电极导连线 | 2 |
| 脑电 |  |  |
| BN-ECG2 | BioNomadix 2Ch EMG System 2通道脑电系统 | 2 |
| BN-EL15-LEAD2 | Electro Lead 2x15cm BioNomadix 电极导连线 | 2 |
| BN-EL15-LEAD3 | Electro Lead 3x15cm BioNomadix 电极导连线 | 2 |
| 眼电 |  |  |
| BN-EOG2 | BioNomadix 2Ch EOG System 2通道眼电系统 | 2 |
| BN-EL15-LEAD2 | Electro Lead 2x15cm BioNomadix 电极导连线 | 2 |
| BN-EL15-LEAD3 | Electro Lead 3x15cm BioNomadix 电极导连线 | 2 |
| 呼吸 |  |  |
| BN-RSP2 | BioNomadix 2Ch RSP System 2通道呼吸系统 | 2 |
| BN-RESP-XDCR | Respiration Xdcr - BioNomadix 呼吸传感器 | 2 |
| 光电容积及皮电 |  |  |
| BN-PPGED | BioNomadix PPG & EDA System 光电容积及皮电系统 | 2 |
| BN-EDA-LEAD2 | EDA Electrode Lead Set 皮电导连线 | 2 |
| BN-PULSE-XDCR | Pulse Transducer - BioNomadix 脉搏传感器 | 2 |
| 温度 |  |  |
| BN-SKT2 | BioNomadix 2Ch SKT System 2通道温度系统 | 2 |
| BN-TEMP-B-XDCR | Temp Fast Resp Xdr –BioNomadix 温度快速反应传感器 | 2 |
| 注：要求均可与虚拟现实主机相连，实现数据交流和反馈。 |  |  |

3. 交货周期和地点

交货周期为3个月，交货地点为中国科学院心理研究所南楼3层。

三、服务要求

1. 中标单位负责实现生物反馈仪对工作站的兼容，实现数据的交互、采集、处理。

2. 中标单位应对所供货物实行保修，保修期为3年，保修期内，非因人为因素造成要更换的零配件及货物由中标供应商负责包修、包换。

3. 保修期内设备发生故障时，中标单位的最终维修服务响应时间为1天，在规定时间内达到现场并开始维修服务，1天内排除故障使用户能进行正常工作，若无法排除故障的，则应提供备用设备使用户能正常工作。

4. 保修期后的服务要求，中标单位有责任对货物进行定期维护和修理，中标单位在投标文件中必须明确说明服务承诺和收费标准；该服务也是评标的一个重要依据。

5 . 交货一个月内货物出现质量问题时，用户有权要求退货。

6. 各投标单位可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

7. 上述服务费用应在投标报价中标明，否则视同包含在设备报价中，采购人不再另行付费。

第三章 报价文件要求和评标说明

- 撰写总体要求

- 报价人应仔细阅读报价技术文件的所有内容，按照要求提交报价文件。报价文件应对报价技术文件的要求做出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其报价将被拒绝。

- 报价文件应用中文书写。报价文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

- 报价文件涉及到的相关价格和金额，国产仪器设备以人民币为单位、进口仪器设备以外币（免税价）为单位，外汇汇率换算以银行结算间外汇市场的卖出价为准。

- 报价有效期为90天。

- 报价文件的组成

- 报价函（见附件1）；

- 货物说明一览表（见附件2）；

- 货物说明书（产品说明书，加盖公章）；

- 法人营业执照（复印件，加盖公章）和税务登记证（复印件，加盖公章）；

- 制造厂家的授权书（复印件，加盖公章）。

- 报价说明

- 报价人的报价是指报价人根据本文件要求将货物送到采购单位项目现场交货价，包括设备款、运输费、保险费、工具费、人工费、安装调试费、税费（包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其他税费）、售后服务以及其他应由报价人负担的全部费用。国外供应的货物与服务报CIP价，即成本、运保费付至指定目的地。进口仪器的外贸代理事宜由采购方负责。

- 报价人对报价货物只允许有一个报价，采购单位不接受任何选择的报价。报价人所报货物必须与报价技术文件要求一致，否则视为废标。

- 各报价人报价时应综合考虑日后属政策性调整、各种材料市场价格的浮动等因素造成的货物价格变动，上述价格变动不予调整。

- 报价文件的格式

- 报价人须编制报价文件正本一份、副本一份，正本必须用A4幅面纸张打印装订，副本可以用正本的完整复印件，且在每一份投标文件封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。

- 报价文件文字除签名及与签名相关的日期外均应使用不能擦去的墨料或墨水打印或复印，报价文件封面须加盖报价人公章。

- 全套报价文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据报价代理公司的指示进行的，或者是为改正报价人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由签署报价文件的报价人代表进行签名。

- 报价文件的密封和标记

报价人应将报价文件正本和副本用同一信封密封（所有封口加贴封条，且盖投标人公章），并标明招标编号、报价人名称和报价货物名称。

- 报价文件的递交

报价文件必须于指定时间之内由报价人代表或通过快递送至采购单位招标联系人。

- 报价文件的修改和撤销

- 报价人在报价截止时间前，可以对所提交的报价文件进行修改或者撤回，并书面通知采购单位。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。

- 报价人在报价截止期后不得修改、撤回报价文件。报价人在报价截止期后修改报价文件的，其报价被拒绝。

- 报价开标和评标时间

- 采购单位将择日于中科院心理所进行内部开标。

- 开标由采购单位主持，内部评标小组成员和相关人员参加。

- 评标委员会情况

由采购单位的采购小组组成评标委员会。在开标后的适当时间里由评标委员会对报价文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出进行谈判的建议。

- 竞争性谈判环节

经评标委员会评选后，选出中标候选人（一家或多家），并将择日邀请中标候选人就技术细节等内容进行深入洽谈和谈判，并形成最终报价单。最终报价单的报价金额原则上不得高于报价文件的报价金额。

- 定标准则

评标委员会以投票方式对最终报价单进行表决，得票最多的为中标单位。

- 中标通知

定标结束后，评标委员会对结果进行最后确认后，由采购单位通知中标方。同时，将结果通知所有参与报价（及谈判）的未成交的投标人。

- 招标监督部门

采购单位的纪检部门将派人全程参与本招标活动，并进行监督。

## 附件1：报价函

致：中国科学院心理研究所

根据贵方的____________设备询价招标要求，我公司所投货物及服务的报价总价为____________________（用文字和数字表示的投标总价，标明币种）。

报价人授权代表签字_______________

报价单位名称_______________________

报价单位公章：

报价日期：

## 附件2  货物说明一览表

投标人名称：

招标编号：

| 货物名称 | 制造商名称 | 主要规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |

报价人授权代表签字:______________________

报价单位公章：